| Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LiFePO₄) |  |  |
| --- | --- | --- |
| LTH12-50 |  | 12.8V50AH 640Wh |
| Cechy akumulatora LiFePO4 |  |  |
| Dłuższa żywotność Akumulatory LiFePO4 mają pięciokrotnie dłuższą żywotność niż akumulatory SLA Duża moc i niewielka waga Akumulatory LiFePO4 charakteryzują się dwukrotnie większą mocą niż akumulatory SLA, a ich waga jest o połowę mniejsza, co ułatwia transport i montaż Inteligentne sterowanie Inteligentny system BMS zasilany akumulatorami LFP, zapewniający bezpieczną i bezawaryjną pracę akumulatorów Niższy współczynnik samorozładowania Niższy współczynnik samorozładowania gwarantuje, że akumulatory LFP można przechowywać dłużej niż akumulatory SLA |  |  |
| Wymiary fizyczne |  | Zastosowania |
|  |  | ● Wózki inwalidzkie i skutery ● UPS (wymiana akumulatorów SLA)) ● Magazynowanie energii słonecznej i wiatrowej ● Wózki golfowe i buggy ● Rowery elektryczne |
| Parametry elektryczne | Chemia | LiFePO4 |
|  | Napięcie znamionowe | 12.8V |
|  | Pojemność nominalna | 50Ah (C5,25°C) |
|  | Energia | 640Wh |
|  | Opór wewnętrzny | ≤50 mΩ |
|  | Liczba cykli pracy | >3000 cykle @1C 80%DOD |
|  | Miesięczne samorozładowanie | <3% |
|  | Skuteczność ładowania | 100% @0.5C |
|  | Skuteczność rozładowania | 96-99% @1C |
| Ładowanie standardowe | Napięcie ładowania | 14.6±0.2V |
|  | Tryb ładowania | od 0,2 C do 14,6 V, następnie 14,6 V, prąd ładowania 0,02 C (CC/CV) |
|  | Prąd ładowarki | 25A |
|  | Max. prąd ładowania | 50A |
|  | Napięcie odcięcia ładowania | 14.6V±0.2V |
| Standardowe rozładowanie | Znamionowy prąd rozładowania | 25A |
|  | Max. prąd rozładowania | 50A |
|  | Max. prąd impulsowy | 150A(<3s) |
|  | Napięcie odcięcia rozładowania | 10V |
|  | Temperatura ładowania | 0 °C do 45 °C |
|  | Temperatura na wylocie | -20 °C do 60 °C |
|  | Temperatura przechowywania | od 0 °C do 40 °C |
|  | Odporność na wodę i kurz | IP65 |
| Mechaniczny | BMS | 50 A z Bluetooth i stabilizatorem 1 A (4S6P) |
|  | Plastikowa obudowa | ABS |
|  | Wymiary (mm) | 198 x 166 x 170 mm |
|  | Waga ok. (kg) | 5.6 kg |
|  | Terminal | M6 |

| Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LiFePO₄) |  |
| --- | --- |
| LTH12-50 | 12.8V50AH 640Wh |